# Постановка задачи

Проектирование устойчивой спутниковой группировки

Нижний Новгород | 11–13 сентября 2026 года
Постановщик: ИНТЦ «АКИД»
Представитель постановщика: Андрей Цветков

# Краткое описание задачи

Участникам необходимо разработать веб-сервис для проектирования спутниковой группировки и оценки доступности связи в северных районах. Пользователь загружает параметры группировки, выбирает этап развёртывания, изменяет конфигурацию и проверяет работу сети при отказах аппаратов. Сервис рассчитывает покрытие наземных пунктов, строит маршруты передачи данных и позволяет сравнить результаты нескольких вариантов.

# Полное описание задачи

Планируется развёртывание группировки из 48 спутников на орбитах высотой 550 км. Запуск выполняется в три очереди по 16 аппаратов с интервалом в три месяца. Группировка должна обеспечивать связь между северными наземными пунктами и шлюзом выхода в наземную сеть. В течение полёта меняются взаимное расположение спутников и доступность наземных пунктов; отдельные аппараты могут временно выходить из строя.

## Проблематика

При выборе конфигурации необходимо учитывать одновременно покрытие территории и возможность доставить данные до наземного шлюза. Наличие спутника над пунктом ещё не обеспечивает сквозной маршрут. Состав доступных связей меняется во времени, а отказ одного аппарата может затронуть сразу несколько направлений передачи. На ранних этапах развёртывания эти ограничения особенно заметны.

Для принятия проектных решений требуется сопоставлять варианты на одном периоде расчёта: определять продолжительность перерывов, находить уязвимые участки сети и оценивать, как изменения конфигурации сказываются на доступности связи.

## Цель и пользователь решения

Разработать сервис, с помощью которого инженер-проектировщик сможет выбрать конфигурацию группировки, оценить её устойчивость и обосновать рекомендации по развёртыванию. Целевой ориентир — доступность связи не менее 90% расчётного времени для каждого наземного пункта. Результаты должны показывать фактическую достижимость этого уровня в выбранных условиях.

# Функциональные требования

## 1. Подготовка и изменение конфигурации

Сервис должен загружать сценарий из предоставленного набора и отображать состав группировки, орбитальные плоскости, наземные пункты и параметры расчёта. В интерфейсе необходимо предусмотреть выбор очереди запуска, изменение ориентации плоскостей и фазирования аппаратов, а также добавление периодов недоступности выбранных спутников. Пользователь должен иметь возможность сохранить вариант и вернуться к нему для сравнения.

## 2. Моделирование покрытия и сети

На каждом шаге расчёта сервис определяет положения активных спутников, видимость наземных пунктов и доступные межспутниковые связи. Пользователь может просмотреть состояние сети в выбранный момент времени, определить спутники, обслуживающие наземный пункт, и увидеть периоды отсутствия связи.

## 3. Маршрутизация и реакция на отказы

Для выбранного наземного пункта необходимо построить маршрут до доступного шлюза через спутниковую сеть. Маршрут должен пересчитываться при изменении положения аппаратов и их доступности. Для периода без маршрута сервис показывает причину: отсутствие видимого спутника, разрыв межспутниковой сети, отсутствие контакта со шлюзом или его недоступность. Команда самостоятельно выбирает способ поиска и обновления маршрутов.

## 4. Сравнение вариантов и рекомендации

Сервис должен сопоставлять как минимум два сохранённых варианта по доступности связи, продолжительности перерывов и характеристикам маршрутов. На основе сравнения команда предлагает конфигурацию и объясняет её преимущества для заданных наземных пунктов. В расчётах необходимо рассмотреть полную группировку, промежуточный этап развёртывания и сценарий отказов.

Дополнительно могут быть реализованы автоматический подбор конфигурации, поиск наиболее уязвимых аппаратов, анализ резервных путей, сравнение стратегий маршрутизации и дополнительные средства сценарного анализа.

# Данные

В комплект входят четыре сценария: полная группировка, первая очередь запуска, недоступность десяти аппаратов и ограничение дальности межспутниковой связи до 2000 км. Каждый файл содержит параметры орбит, состав группировки, координаты наземных пунктов и события недоступности. Продолжительность расчёта — сутки, шаг — 120 секунд.

Структура файлов, расчётные зависимости и формат выгрузки приведены в документе «Описание данных». В папке «Расчетный модуль» находится geometry.py: функции определения координат и доступных контактов. Команда может использовать эти функции или реализовать расчёты по приведённым формулам на выбранном стеке.

# Требования к интерфейсу

Основной пользовательский сценарий: выбрать или загрузить проект, настроить конфигурацию, запустить расчёт, просмотреть состояние сети и сравнить результаты. Параметры группировки и периоды отказов должны редактироваться в экранных формах.

На схеме или карте отображаются спутники, наземные пункты, доступные связи и выбранный маршрут. Подписи позволяют определить аппарат и его состояние.

Временная шкала позволяет перейти к нужному моменту расчёта. Диаграмма доступности показывает интервалы связи и перерывы по каждому наземному пункту.

В сравнении вариантов видны изменённые параметры, итоговые показатели и различия между результатами.

После загрузки некорректного файла сервис сообщает, какие данные необходимо исправить. Для повторного эксперимента предусмотрены сброс изменений и новый запуск.

# Базовые сценарии проверки

Полная группировка. Пользователь загружает 01_full_constellation.json, выполняет расчёт, выбирает наземный пункт и просматривает маршрут в нескольких моментах времени.

Этап развёртывания. Пользователь переключает очередь запуска с третьей на первую и сравнивает доступность связи и продолжительность перерывов.

Отказ аппарата. Пользователь выбирает спутник текущего маршрута, задаёт период его недоступности и повторяет расчёт. Сервис показывает изменение маршрута или возникший перерыв.

Изменение проекта. Пользователь меняет ориентацию или фазирование одной плоскости, сохраняет вариант и сопоставляет его с предыдущим результатом. Изменённый сценарий можно выгрузить и повторно загрузить.

# Ожидаемый результат

Развёрнутый веб-сервис с работающим расчётом, маршрутизацией и сравнением конфигураций. Команда предоставляет ссылку и необходимые доступы, исходный код в репозитории, инструкцию запуска и презентацию решения. Результаты расчёта и использованные параметры должны выгружаться из сервиса.

В презентации необходимо показать выбранный подход, сравнение конфигураций, работу при отказах и рекомендации по проекту. Продолжительность защиты — до пяти минут. Во время проверки жюри сможет загрузить дополнительный сценарий того же формата и изменить параметры через интерфейс.

# Технические требования и оценка

Технологии frontend, backend и хранения данных команда выбирает самостоятельно. Веб-сервис должен быть доступен жюри через браузер до завершения проверки. Инструкция в репозитории должна содержать команды запуска, зависимости и порядок работы с сервисом.

Оценка проводится по документу «Критерии оценки». Отраслевые эксперты рассматривают проектные решения, анализ устойчивости и удобство сервиса. Технические эксперты проверяют расчёты, маршрутизацию, работу с новыми входными данными и качество реализации.